# 第三章 采购需求

## 一、项目名称

2026年湖南省司法加密网电路租赁项目（第三次）

二、项目预算

384940元/年

- 三、采购内容及技术规格、参数与要求

- （一）采购内容

| 序号 | A端 | Z端 | 电路类型及带宽 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁北监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 2 | 永州监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 3 | 女子监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 4 | 茶陵监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 5 | 赤山监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 6 | 怀化监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 7 | 德山监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 8 | 长沙监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 9 | 郴州监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 10 | 东安监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 11 | 星城监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 12 | 津市监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 13 | 网岭监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 14 | 娄底监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 15 | 岳阳监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 16 | 雁南监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 17 | 湘南监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 18 | 邵阳监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 19 | 长康监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 20 | 第二女子监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 21 | 衡州监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 22 | 武陵监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 23 | 坪塘监狱 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 24 | 桂阳监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 25 | 吉首监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 26 | 张家界监狱 | 省监狱局 | 长途MSTP50M | 1 |
| 27 | 省司法厅 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 28 | 省戒毒局 | 省监狱局 | 区内MSTP50M | 1 |
| 29 | 省监狱局 | / | 区内MSTP10M电路作为备份 | 1 |

- 主线路技术规格、参数与要求

1、单条电路可用率优于99.9%；单条端到端电路可用率≥99.90%；单条端到端电路误码率≤10-7；单条端到端电路故障率≤1次/2个月、所有端到端电路累计故障率≤8次/1个月。

2、要求提供的所有线路接口均转换为RJ45标准，可直接接入用户交换机设备。

3、支持TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送。

4、提供10M/100M/1000M POS和2M/FR业务的汇聚或直接接入。

5、端口QoS 设置能力，配置各种业务的优先级。

6、连接器类型：RJ45，SFP/LC。

7、接口类型：MDI/MDIX自适应。

8、成帧结构：Ethernet_SNAP。

9、工作方式：10M/100M/1000Mbps自适应，支持全双工/半双工。

10、接收波长：850-1550nm。

11、输入灵敏度：-31dBm(OW13-IR)。

12、光端机及光纤接入所需光电转换器由供应商提供。

（三）其他技术要求

1、电路开通工作包括线路施工、配套设备提供、采购人路由器（交换机）配置以及相关安装调试工作，供应商应按照采购人现有设备情况完成电路开通工作，确保采购人业务系统运行正常。以上费用已全部包含于投标报价中，采购人不再另行支付费用。

2、合同期内，如采购人需改变电路结构或连接方式，则供应商应按照采购人要求完成电路改造的相关工作，费用包含在合同金额内。

四、商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式、工期 | 服务时间：一年。 项目地点：采购人指定地点。 交货方式：采购人指定地点交货。 工期：合同签订后10个日历日。 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 合同期内7*24*1小时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：国库支付。 付款条件：双方签订合同，中标人提供书面付款申请及发票后，采购人一次性支付至合同金额的100%。 |

五、其 他

1、投标人应在确保工程质量、进度的前提下，安全文明施工，并承担线路施工、运维、服务过程中的安全保障义务。如发生安全责任事故，由投标人自行承担全部责任。

2、投标人所有施工人员须持证上岗，并自觉遵守国家及采购人的相关管理制度。

3、投标人应确保线路开通过程中不对采购人在用网络线路正常使用造成影响；确因特殊原因需中断线路的，应提前48小时通知采购人，经协商同意后方可实施。

4、投标人须在签订合同时与采购人签订保密协议；未经采购人书面许可，投标人不得向第三方提供或泄露与本项目相关的各种参数、资料和信息。法律另有规定的除外。

5、投标人应结合本项目的特点，编制详细的施工方案。

6、网络运行安全责任事故考核

（1）网络运行安全责任事故是指由供应商提供的线路、网络及安全设备、运维等方面出现问题引起的网络运行安全责任事故。经采购人认定由非供应商引起的网络运行安全责任事故不包含在内。

（2）指标要求：根据网络运行安全责任事故对业务应用系统造成后果的严重程度，安全责任事故划分为5个等级。其中1级危害程度最高，5级危害程度最低。3级和3级以上的信息安全责任事故称为重大安全责任事故。

1级：对业务应用系统造成灾难性的危害，并对采购人利益造成灾难性的损失。赔偿相应损失并追究相应法律责任。

2级：对业务应用系统有极其严重的影响或破坏，并对采购人利益造成严重危害赔偿相应损失并追究相应法律责任。

3级：对业务应用系统造成较为严重的影响或破坏，并对采购人利益产生一定危害，赔偿相应损失。

4级：对业务应用系统及采购人利益有一定的影响或破坏，赔偿相应损失。

5级：对业务应用系统及采购人利益基本不影响或损害极小，赔偿相应损失。

7、系统保密考核

因供应商原因导致失泄密事件，应承担由此给采购人造成的损失。并按相关规定追究其它责任。

8、应急响应考核

（1）事件响应时间：指供应商接到事件通知开始至维护人员到场、现场勘查并提出有效的初步解决方案所用的时间，事件响应时间确定需要采购人认可。

（2）故障级别划分：特别重大指故障造成网络失效或崩溃，且没有临时替代解决方案。重大事件指故障造成网络发生中断或网络重启后正常。一般事件指故障对业务应用无明显影响，仅造成系统报错、非关键应用无法启动、使用不便、操作不畅等。

（3） 指标要求：不管发生何种故障，乙方必须即时响应。事件响应时间一般不能超过1小时。

（4）供应商应根据事件的级别及时进行故障修复，特别重大事故在服务期内不可超过一次。特别重大故障在确认故障后60分钟以内；重大故障在确认故障后30分钟之内；一般故障在确认故障后10分钟之内。

如客观原因或不可抗拒原因并经采购人书面认可的除外。

9、事件响应报告

供应商在处理完事件后，应将事件相关情况报告采购人。事件响应报告至少应包括以下内容：

（1）事件的类别；

（2）事件的级别；

（3）事件发现时间；

（4）事件的通报时间；

（5）事故解决时间；

（6）受影响的系统；

（7）影响残留（未能解决的问题）；

（8）事件的产生原因；

（9）如何避免再次产生同类事件；

10、应急演练

供应商应制定详细的《应急演练方案》，内容包括但不限于线路、网络、备份等。

11、日常值班

要求运维团队建立网络和线路值班制度，安排7*24小时值班并有值班记录。

12、保密要求

（1）成交供应商在与采购人签订合同时，同时要与采购人另行签订保密协议，以约束其单位和参与人员的行为。双方必须对合作过程中涉及的工作秘密、业务需求、协议、系统设计、技术成果、技术资料等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合。成交供应商参与本项目实施的工作人员，需经过系统的涉密知识培训，并应签署保密承诺书，并严格遵守保密承诺书进行实施工作。同时，采购人保留追究责任的权利。

（2）成交供应商与采购人签订保密协议，并提供参与项目建设的实施及维护人员的备案资料。

附件 1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

经营范围         ；主营：         ；兼营：

姓名：         性别：         年龄：       系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：  年  月  日

附件 2

法定代表人授权书

(委托代理人参加谈判)

本人         （姓名、职务）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权         （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交             （项目名称、政府采购编号）资格审查证明文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

本授权书于    年     月     日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年         月         日

附件 3

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：

□大型 □中型 □小型 □微型

供应商名称(单位盖章):

年     月     日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：

法定代表人姓名、身份证号、手机号：

委托代理人姓名、身份证号、手机号：