# 第三章 采购需求

- 项目名称

湖南省监狱管理局机关视频监控平台改造项目

- 服务地点

湖南省监狱管理局。

- 项目预算

人民币491550元（肆拾玖万壹仟伍佰伍拾元整）。包括但不限于以下费用：1.乙方在项目执行过程中发生的人员、设备、器材、辅材、食宿、交通、保险等费用；2.乙方就合同履行依据法律应缴纳的全部税费；3.项目验收相关费用；4.乙方为完成合同义务所需支付的其他费用。

- 改造项目功能清单

| 序号 | 名称 |  | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化软件适配 |  | 适配监狱局现有国产服务器、操作系统、数据库及中间件等。 | 项 | 1 |
| 2 | 视频应用 | 视频预览 | 资源以资源树形式展示，支持点击查看下层资源及点位；点击监控点的菜单项，点击收藏，可选择将点位资源收藏至某收藏夹。 双击点位选择播放，可查看实时预览画面； 选择监控点，点击页面上方的回放按钮，可以回放当前选择点位的当天录像 支持在选定资源树下搜索点位 支持对搜索结果点击菜单项，进行收藏、分享，支持对搜索结果进行双击预览，支持对搜索结果预览、回放 支持对搜索结果进行双击预览播放，并支持清除搜索结果列表 支持删除预案，同时支持修改预案信息，包括修改预案轮巡时间、预案类型以及添加点位及点位设置等 支持修改点位顺序 支持根据基本属性（名称、定时播放、窗口布局、分组类型等）创建新预案，添加点位时支持利用资源树或搜索选择点位添加，选择点位时可选择是否包含下级组织 支持设置预案点位资源关联预置点 支持预案播放、停止、暂停或恢复控制 支持多屏/全屏查看预览画面，支持切换画面为1、4、9、16、25，支持高亮分割、水平分割、垂直分割、其他类型屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放 支持对选中的预览画面进行抓图、录像等功能，支持画面电子放大，支持在云台控制面板中进行3D放大 支持对选中画面进行云台控制 支持声音播放、对讲等功能 支持关闭当前播放的画面 针对实时预览画面，支持鼠标右键进行抓图、开始紧急录像、进入电子放大、打开云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、切换录像回放、关闭画面等功能 | 项 | 1 |
| 3 |  | 录像回放 | 支持对当前全部画面进行抓图及录像 支持清空预览画面、修改窗口布局 支持多屏/全屏查看预览画面，支持切换画面为1、4、9、16，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放 支持将当前全部点位至收藏夹 修改窗口布局，同时支持控制当前画面播放/停止/倒放/单帧播放 支持调整画面播放速度 支持对选中画面进行分段回放，系统将录像片段均分为4、9、16等份 支持向前定位、声音播放等功能 支持控制录像回放的暂停与播放 支持关闭当前播放的画面 支持针对一段录像进行标签标注 支持鼠标右键进行抓图、开始录像剪辑、进入电子放大、打开云台控制、打开声音、切换到子码流、分享点位、录像回放、关闭画面等功能 支持选择录像类型及相应颜色展示 支持时间轴移动及缩放 支持选择录像回放的时间段 支持录像下载 支持当前画面同步/异步回放 支持批量下载、锁定或解锁录像，录像被锁定时在存储设备中不会被覆盖 支持以颜色区分录像类型。红色为报警录像，蓝色为计划录像 支持查看监控点信息及录像片段，同时支持调用平台播放器播放录像 支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间 支持播放及下载及锁定标签录像 | 项 | 1 |
| 4 |  | 视频下载 | 支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径 支持针对录像进行框选下载，支持多路同时下载（最多支持9路同时下载） | 项 | 1 |
| 5 |  | 视频配置管理 | 支持设置主子码流自适应开启状态，支持设置主子码流切换阈值 支持设置解码前缓冲和解码后缓冲 支持设置预览重连次数和重来间隔 支持设置显示健康的在线状态和数量统计，支持设置在回放模块，显示配置录像计划的监控点 支持设置图片显示的分辨率或全屏显示，支持设置播放窗口图像显示比例，支持设置智能规则是否显示 支持设置预览工具栏项，支持设置回放工具栏项 支持预览回放客户端常用快捷键的变更设置 | 项 | 1 |
| 6 |  | 云台控制 | 支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下 支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置 支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长 支持设置、修改及快速选择预置点(当前支持设置9个预置点) 支持设置、修改及快速选择云台巡航(当前支持设置9个巡航) 支持云台控制叠加osd配置 支持录制及调用云台轨迹 | 项 | 1 |
| 7 | 电视墙 | 电视墙管理 | 支持多机部署，即不同服务器上分别安装一个电视墙服务，在电视墙客户端上支持用户选择要操作的电视墙服务并且支持选择不同解码器添加到不同服务上 | 项 | 1 |
| 8 |  | 场景管理 | 支持根据电视墙名称、电视墙类型添加LCD电视墙，支持框选电视墙规格 支持根据电视墙名称、电视墙类型及屏幕宽高，添加LED电视墙，支持框选电视墙规格 支持修改、删除、刷新电视墙 支持根据启用向导来指引用户添加解码设备、添加电视墙及资源关联 支持新建、取消电视墙与解码器通道的关联关系，支持全部取消关联 解码器输出通道与窗口关联后，支持针对该通道设置视频制式 支持修改电视墙全局分辨率 支持新2016新国标解码设备管理，支持查看国标设备信息（设备型号、软件版本及设备通道数），支持查看国标设备状态（在线状态及解码状态），支持国标设备重启，支持国标设备配置（设备名称、注册过期时间、心跳间隔时间和心跳超时次数） 支持检测设备上输出口关联关系与电视墙上是否一致 | 项 | 1 |
| 9 |  | 电视墙联动 | 支持桌面上墙功能，即客户端所在 PC 机的系统桌面上墙至窗口上显示 支持配置模拟通道监控点实时监控画面上墙 支持对正在上墙的窗口设置上墙码流，支持进行主/子码流切换 支持打开输出通道的声音输出及关闭声音 支持将报警事件关联的视频画面联动上墙到指定窗口 | 项 | 1 |
| 10 |  | 上墙控制 | 支持直连前端设备取流上墙配置，针对每个监控点配置其取流来源 当拖动点位上墙失败提示窗口资源不存在，可能是电视墙客户端显示的窗口和大屏实际窗口不同步，支持通过“同步设备窗口”进行同步 支持画面点位单个下墙及全部下墙控制；当电视墙画面放大至最大时，支持通过快速定位进行窗口切换 支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景 支持针对某电视墙的场景进行增加、修改及删除，支持查看电视墙场景详情，支持配置电视墙场景切换计划 电视墙场景支持平台及设备两种场景类型。平台场景为电视墙服务场景，由电视墙服务提供数据，切换较慢但较稳定；设备场景使用设备内置场景，设备内部进行场景切换，电视墙服务从设备同步数据，切换较快但需要依赖设备 支持针对某电视墙场景进行增加、修改、删除轮巡计划，支持设置关联的监控点及其轮巡间隔 支持针对某电视墙场景进行监控点与窗口的关联，让该监控点保持持续在该窗口上墙；支持从资源树及历史操作点位中选择关联的监控点 支持在场景中针对模拟信号源进行配置 支持在场景中按高、中、低等设为报警窗口，当有相应等级的报警产生时可在该窗口自动上墙 支持设置窗口编号，支持修改或清除编号，支持设置窗口名称，支持修改和清除窗口名称 在全彩LED电视墙下，可以实现指定划分成几行几列布局，按网格来开窗，若干相邻网格可以拼接，方便全彩屏布局；支持取消虚拟分屏恢复默认窗口状态 电视墙客户端支持增加、修改、删除、刷新解码器 | 项 | 1 |
| 11 | PC客户端国产化适配 | CS客户端国产化适配 | 实现视频预览、录像回放、视频联网、视频运维、门禁管理在国产操作系统下的国产化适配 | 项 | 1 |
| 12 |  | Web端适配 | 实现视频预览、录像回放、视频联网、视频运维、门禁管理在国产操作系统下的国产化适配 | 项 | 1 |
| 13 | 视频运维 |  | 支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置 提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 支持码流分辨率、编码格式指标采集。 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 | 项 | 1 |
| 14 | 视频联网 |  | 至少30个平台，20W条TCP同步时间小于12分钟，50W条TCP同步时间小于30分钟，20W条UDP同步时间小于80分钟，单个联网网关支持管理监控点资源接入数量20W，本级资源数量不超过10W，下级资源数量不超过20W，三级测试首屏时间小于2s，每经过一级耗时小于250ms，三级测试首屏时间小于3s，每经过一级耗时小于250ms，更新时间小于30秒，100条/秒，TCP/UDP最大300路，最大600M码流转发分发 | 项 | 1 |
| 15 | 门禁应用 | 权限配置 | 支持卡片、指纹、人脸三种权限介质 支持以人为中心的权限下载，即人员在未发卡的情况下，可下载指纹和人脸权限 支持按组织、人员分组、人员配置权限，其可根据人员组织架构、自定义人员分组、单个人员为人员主体，选择门禁计划模版，规划不同门禁分组和门禁点的权限 支持权限的新增、删除、查看功能，支持门禁计划模块详情查看 支持权限配置按人员、门禁点重新生成 支持权限下载到设备，分为下载卡片权限、下载指纹、下载人脸，并支持三种下载模式的初始化下载，初始化下载支持将原有设备上的权限清空再写入新的权限配置 支持权限记录生成任务、权限下载任务跟踪、查看 | 项 | 1 |
| 16 |  | 分组管理 | 支持门禁分组管理，实现新增、修改、删除、查看功能 支持门禁分组搜索，包含门禁分组、门禁点、描述 支持人员分组管理，可按组织添加、按规则（学历、证件类型、婚姻状况等满足一定条件）添加人员分组，实现新增、修改、删除、查看功能 支持人员分组搜索，结果包含人员分组、人员、描述 | 项 | 1 |
| 17 |  | 计划模版 | 支持计划模版管理，实现新增、修改、删除、查看功能，其中默认全天候周计划为系统自带计划模版，该模版只允许查看操作 支持假日组管理，实现新增、修改、删除、查看功能 计划模版包含工作日周计划和假日计划，假日计划可根据假日组进行配置 | 项 | 1 |
| 18 |  | 人员出入事件 | 支持人员的门禁出入事件搜索，包含姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、门禁点区域、事件范围、事件类型查询条件的各组合查询； 支持人员的门禁出入事件数据导出，包含列表数据导出、一体机联动抓图图片导出 支持手动从门禁设备上同步人员出入事件数据 平台未录入该人员，人证比成功的事件查询中可以查到此人姓名和身份证号 | 项 | 1 |

- 项目验收

（一）验收时间

项目合同签订后2个月内通过项目验收。

（二）验收标准

完成“项目标的”要求。

- 付款方式

项目通过验收后，乙方开具项目发票，支付合同金额的100%。

- 项目标的

完成视频监控平台改造，包括服务器端和客户端的国产化适配，并完成软、硬件的部署安装调试。

（一）按照清单功能提供并安装在省局现有国产化服务器、电脑上运行的视频监控平台软件，满足局机关电脑运行视频监控平台的需求。

（二）实现省局现有国产服务器、客户端及国产化操作系统下的视频预览、录像回放、电视墙、视频运维、视频级联等功能，应用驱动满足国产化环境下正常运行。

（三）完成前端传感、存储、解码等设备等接入国产视频监控平台，并正常运行。

（四）完成原监控平台的数据迁移新建国产化平台，确保迁移数据完整、可追溯。

（五）提供满足省局五年内使用需求的监控摄像机平台（存储）接入授权，包括监狱监控接入平台授权。

（六）完成各监狱视频推送至省局平台、省厅平台及司法部平台工作。

（七）新增国产化门禁应用模块，实现省本级人员出入门禁的统一管理。

（八）实现监控运维管理功能，包括监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集，支持告警信息统计展现；对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置；提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；实现监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看，包括图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断等。

- 培训

项目验收前，中标人对采购人提供项目使用培训服务。

- 售后服务要求

（一）项目售后服务期三年，期限自项目终验之日起算。

（二）售后服务期内，出现系统故障，售后服务人员2个小时以内到达现场，8小时以内排除故障（需更换设备或设备返厂维修的应提供备品设备解决问题），确保系统正常运行。

- 其他要求

（一）合同签订后10个工作日内，中标人提供由开户银行出具的针对本项目的履约担保函，履约担保金额为合同金额的5%，担保期限至售后服务期满（期满履约担保自动作废）。

（二）中标人在项目施工、调试、试运行及维护保养阶段，须严格遵守省局相关管理制度。

附件 1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

经营范围         ；主营：         ；兼营：

姓名：         性别：         年龄：       系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：    年   月   日

附件 2

法定代表人授权书

(委托代理人参加谈判)

本人         （姓名、职务）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权         （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交             （项目名称、政府采购编号）资格审查证明文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

本授权书于    年     月     日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年         月         日

附件 3

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：□大型 □中型 □小型 □微型

供应商名称(单位盖章):

年     月     日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：

法定代表人姓名、身份证号、手机号：

委托代理人姓名、身份证号、手机号：